원본 ECS(VC++6.0) 스테이션별 동작 정리

CV_DATA 에 작업대 번호(HOST_STN_NO)가 들어 있는 트랙 전부에 대해,
원본 ECS 가 그 자리를 어떤 함수로 어떤 순서에 처리하는지 정리한 것이다.

- 원본 소스 : D:\인수인계\한국단자\Ecs Server\EcsSv (2026-01-09 판)

- 상수 : Common\Include\Ecs\EcsDef.h

- 짝이 되는 문서 : 원본ECS_3층SC_동작정리.md (크레인 쪽 정리)

- 이 문서는 소스에서 표를 기계적으로 뽑아 만들었다. 손으로 적은 값이 아니다.

0. 먼저 알아야 할 것

번호가 세 가지다

| 부르는 이름 | 예 | 어디서 쓰나 |
| --- | --- | --- |
| 작업대(스테이션) 번호 | 207 | 상위(HOST)와 주고받는 번호. ECS_STN_POS_*, CV_DATA.HOST_STN_NO |
| 원본 트랙 ID | 3001 | 원본 ECS 내부 번호. CNV_STN_POS_* |
| 새 WCS 트랙 번호 | 301 | CV_DATA.MC_NO. 새로 만든 체계라 원본과 다르다 |

CLib::ConvertCustomToPosition(스테이션) 이 스테이션 → 원본 트랙 ID,
CLib::ConvertPositionToCustom(트랙ID) 가 그 반대다.

매 주기에 실제로 도는 함수 - CvThreadProc.cpp:44~71

PLC 별 switch 블록은 통째로 주석 처리되어 있다.
그래서 StartInvokeCheck2/3/4/6, ArrivedCheck2/3/4/6,
CopyTrackData2/3/5/6, DeleteTrackData2/3/5/6 은 죽은 코드다.
실제로는 아래가 CV 스레드마다 매 주기 평면으로 돈다.

ReadStatus()                 PLC 읽기 -> ParsingFrame / ParsingExtraFrame

StartInvokeCheck()           입고대 목록을 돌며 출발 지시      [모든 PLC]

NewStartRoutinePlc5()                                        [PLC5]

NewStartRoutinePlc2()                                        [PLC2]

ReStartRoutine2()            1층 결정대 -> 빈 출고대           [PLC2]

RetInvokeCheck2/3/4/5/6()    크레인 출고 H/S 에서 출발 지시    [각 PLC]

ArrivedCheck()               출고대 목록을 돌며 도착 처리      [모든 PLC]

MovingTrackCheckPlc3() / 6()  움직이는 팔레트 수 집계          [PLC3 / PLC6]

CheckBoxStoArrived()         트윈 포트 도착 작업 요청

CopyTrackData() / DeleteTrackData()   PLC 간 DATA 이동

신호를 읽는 곳 - Cv.cpp:132 ParsingExtraFrame

| 워드 | 뜻 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| +0 | 입고대(출발대) 준비 | 입고대 목록 순서대로 비트 → SetStoStationReady() |
| +2 | 출고대(도착대) 준비 | 출고대 목록 순서대로 비트 → SetRetStationReady() |
| +4 | 입고 H/S 준비 | SetStoHomeStandReady() |
| +6 | 출고 H/S 준비 | SetRetHomeStandReady() |

비트 자리는 목록의 순서(seq) 다. 아래 표의 입고seq / 출고seq 가 그 비트 번호다.

자리의 성격을 가르는 술어 - Lib.cpp

| 술어 | 줄 | 해당 자리 | 무엇이 달라지나 |
| --- | --- | --- | --- |
| IsStartNDestStation | 2469 | 107, 108, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 221, 222 | StartInvokeCheck 의 출발 조건이 뒤집힌다 |
| IsPalletMagazine | 2500 | 트랙 3001 (= 스테이션 207) | 상위에 입고 요청을 스스로 올린다 |
| IsDeleteDataStation | 3455 | 207, 251 | 도착하면 트랙의 작번을 지운다 |
| IsSizeChecker | 3466 | 트랙 2018, 2025, 3004, 3012, 3058, 6047, 6052 | 사이즈 체커 표시 |

IsStartNDestStation 이 뒤집는 것 (Cv.cpp:399~410)

if ( CLib::IsStartNDestStation(nStationNum) == TRUE )

{

if ( pCvTrackInfo->GetLuggNum() == 0) continue;   // 작번이 있어야 출발

}

else

{

if ( pCvTrackInfo->GetLuggNum() != 0) continue;   // 작번이 없어야 출발

}

- TRUE : 도착지이면서 출발지인 자리. 화물(작번)이 놓여 있어야 다음 작업으로 내보낸다.

- FALSE : 순수 출발지. 트랙이 비어 있어야 새 화물을 받아 내보낸다.

그룹 출고대 - IsArrivedToRetStation (Lib.cpp:3391)

목적지가 그룹 번호로 내려오면 그 안의 어느 자리에 도착해도 완료로 본다.

| 목적지 | 도착으로 인정되는 자리 |
| --- | --- |
| 105 | 103, 104 |
| 204 | 201, 202, 203, 208, 212, 213 |
| 221 | 221, 222 |
| 222 | 221, 222 |
| 241 | 4032, 4033, 4034 |
| 242 | 4029, 4030, 4031 |

그 외에는 default: 목적지 == 현재 스테이션 일 때만 도착이다.

1. 전체 표

| PLC | WCS트랙 | 작업대 | 원본트랙 | 입고seq | 출고seq | 성격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 217 | 101 | 2017 | 0 | - | 일반 |
| 02 | 224 | 102 | 2024 | 2 | - | 일반 |
| 02 | 206 | 103 | 2006 | - | 0 | 그룹105 소속 |
| 02 | 212 | 104 | 2012 | - | 1 | 그룹105 소속 |
| 02 | 2101 | 105 | 2101 | - | 4 | 그룹 목적지 |
| 02 | 218 | 107 | 2018 | 1 | 2 | 출발지겸도착지, 사이즈체커 |
| 02 | 225 | 108 | 2025 | 3 | 3 | 출발지겸도착지, 사이즈체커 |
| 02 | 204 | 151 | 2004 | - | - | 목록에 없음 |
| 02 | 208 | 152 | 2008 | - | - | 목록에 없음 |
| 02 | 216 | 153 | 2016 | - | - | 목록에 없음 |
| 02 | 220 | 154 | 2020 | - | - | 목록에 없음 |
| 02 | 259 | 155 | 2059 | - | - | 목록에 없음 |
| 02 | 249 | 156 | 2049 | - | - | 목록에 없음 |
| 02 | 232 | 171 | 2032 | - | - | 목록에 없음 |
| 03 | 311 | 200 | 3011 | 5 | 5 | 출발지겸도착지 |
| 03 | 309 | 201 | 3009 | 4 | 4 | 출발지겸도착지, 그룹204 소속 |
| 03 | 306 | 202 | 3006 | 3 | 3 | 출발지겸도착지, 그룹204 소속 |
| 03 | 303 | 203 | 3003 | 1 | 1 | 출발지겸도착지, 그룹204 소속 |
| 03 | 312 | 205 | 3012 | 6 | 6 | 출발지겸도착지, 사이즈체커 |
| 03 | 304 | 206 | 3004 | 2 | 2 | 출발지겸도착지, 사이즈체커 |
| 03 | 301 | 207 | 3001 | 0 | 0 | 팔레트 매거진, 도착시 DATA 삭제 |
| 03 | 357 | 208 | 3057 | 7 | 7 | 출발지겸도착지, 그룹204 소속 |
| 03 | 358 | 209 | 3058 | 8 | 8 | 출발지겸도착지, 사이즈체커 |
| 04 | 407 | 211 | 4007 | 0 | - | 일반 |
| 04 | 419 | 221 | 4019 | 2 | 1 | 출발지겸도착지, 그룹 목적지, 그룹221/222 소속 |
| 04 | 420 | 222 | 4020 | 3 | 2 | 출발지겸도착지, 그룹 목적지, 그룹221/222 소속 |
| 04 | 428 | 231 | 4028 | 4 | 3 | 일반 |
| 04 | 434 | 241 | 4034 | - | 5 | 그룹 목적지 |
| 04 | 431 | 242 | 4031 | - | 4 | 그룹 목적지 |
| 04 | 415 | 251 | 4015 | 1 | 0 | 도착시 DATA 삭제 |
| 05 | 506 | 157 | 5006 | - | - | 목록에 없음 |
| 05 | 512 | 158 | 5012 | - | - | 목록에 없음 |
| 05 | 518 | 159 | 5018 | - | - | 목록에 없음 |
| 05 | 524 | 160 | 5024 | - | - | 목록에 없음 |
| 06 | 651 | 212 | 6051 | 1 | 1 | 출발지겸도착지, 그룹204 소속 |
| 06 | 646 | 213 | 6046 | 0 | 0 | 출발지겸도착지, 그룹204 소속 |
| 06 | 652 | 214 | 6052 | 3 | 3 | 출발지겸도착지, 사이즈체커 |
| 06 | 647 | 215 | 6047 | 2 | 2 | 출발지겸도착지, 사이즈체커 |

2. 유형별 동작 순서

자리의 성격에 따라 도는 함수와 순서가 갈린다. 여섯 가지다.

유형 A — 순수 입고대 (입고대 목록에만 있음)

해당 : 101, 102, 211

| 상태 | 화물 | DATA | 작업 | 신호 | 도는 함수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 평상시 | 없음 | 없음 | 없음 | 입고대 OFF | StartInvokeCheck 에서 IsStoStationReady()==FALSE → continue |
| 화물 놓임 | 있음 | 없음 | 없음 | 입고대 ON | ParsingExtraFrame → SetStoStationReady(TRUE) |
| 작업 생김 | 있음 | 없음 | 있음 | 입고대 ON | JOB->FetchCvStoJobByStartStation(작업대), 상태 JOB_STA_CV_NEW |
| 출발 지시 | 있음 | 기록 | 있음 | 입고대 ON | WriteTrackInfo(트랙, 작번, 작업구분, 목적지) → JOB->SetStatus(JOB_STA_CV_OPER_INVOKE) |
| 출발 후 | 없음 | 없음 | 있음 | 입고대 OFF | 화물이 떠나면 다음 주기부터 다시 평상시 |

IsStartNDestStation 이 FALSE 라 트랙이 비어 있어야(GetLuggNum()==0) 출발한다.

유형 B — 순수 출고대 (출고대 목록에만 있음)

해당 : 103, 104, 105, 241, 242

| 상태 | 화물 | DATA | 작업 | 신호 | 도는 함수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 평상시 | 없음 | 없음 | 없음 | 출고대 OFF | ArrivedCheck 에서 GetLuggNum()==0 → continue |
| 화물 도착 | 있음 | 있음 | 있음 | 출고대 ON | ArrivedCheck 진입 조건 GetLuggNum()!=0 && IsRetStationReady() |
| 도착 판정 | 있음 | 있음 | 있음 | 출고대 ON | JOB->Find(작번) → 상태 JOB_STA_CV_OPER_INVOKE 확인 → CLib::IsArrivedToRetStation(트랙, 목적지) |
| 도착 보고 | 있음 | 있음 | 완료 | 출고대 ON | JOB->Arrived(작번) / 수동작업이면 JOB->Remove() |
| 반출 | 없음 | 없음 | 없음 | 출고대 OFF | 지게차가 가져가면 평상시로 |

목적지가 다른 자리로 바뀌어 도착한 경우(GetDestPos() != 자기자신)에는
먼저 WriteTrackInfo 로 트랙 목적지를 자기로 고치고 JOB->SetDestPos() 로 작업 목적지도 맞춘다.

유형 C — 입출고 겸용 (IsStartNDestStation TRUE)

해당 : 107, 108, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 221, 222, 212, 213, 214, 215

도착지이면서 다음 작업의 출발지다. 피킹대 / 사이즈체커 / 도착대가 여기 속한다.

| 상태 | 화물 | DATA | 작업 | 신호 | 도는 함수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 평상시 | 없음 | 없음 | 없음 | 둘 다 OFF | 아무것도 안 함 |
| 화물 도착 | 있음 | 있음 | 있음 | 출고대 ON | ArrivedCheck → IsArrivedToRetStation → JOB->Arrived(작번) |
| 도착 후 대기 | 있음 | 남음 | 없음 | 입고대 ON | 작번이 트랙에 그대로 남는다 (지우지 않는다) |
| 다음 작업 | 있음 | 남음 | 있음 | 입고대 ON | StartInvokeCheck → IsStartNDestStation==TRUE 라 GetLuggNum()!=0 이어야 출발 |
| 출발 지시 | 있음 | 갱신 | 있음 | 입고대 ON | WriteTrackInfo(트랙, 새작번, …) → JOB_STA_CV_OPER_INVOKE |

핵심은 도착해도 트랙의 작번을 지우지 않는다는 것이다.
그 작번이 다음 출발의 전제가 된다.

유형 D — 입출고 겸용 + 도착 시 DATA 삭제 (IsDeleteDataStation TRUE)

해당 : 207, 251

유형 C 와 반대로 도착하면 트랙의 작번을 지운다.
원본 주석 : *"현재 화물이 이동없이 다음 작업이 바로 같이 오는 경우는 도착을 확인하고 ECS에서 삭제한다"*

| 상태 | 화물 | DATA | 작업 | 신호 | 도는 함수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 평상시 | 없음 | 없음 | 없음 | 둘 다 OFF | 아무것도 안 함 |
| 화물 도착 | 있음 | 있음 | 있음 | 출고대 ON | ArrivedCheck → IsArrivedToRetStation 통과 |
| DATA 삭제 | 있음 | 삭제 | 있음 | 출고대 ON | IsDeleteDataStation TRUE → 작번 자리에 0 을 써 넣는다 WriteTrackInfo(트랙, 0, …) (Cv.cpp:1200) |
| 도착 보고 | 있음 | 없음 | 완료 | 출고대 ON | JOB->Arrived(작번) |
| 작업 없이 DATA 만 남음 | 있음 | 있음 | 없음 | 출고대 ON | JOB->Find() NULL → IsDeleteDataStation TRUE → WriteTrackInfo(트랙, 0, …) 후 continue (Cv.cpp:1075) |
| 다음 출발 | 없음 | 없음 | 있음 | 입고대 ON | IsStartNDestStation==FALSE 라 GetLuggNum()==0 이어야 출발 |

> 주의 — 두 삭제 지점 모두 GetLuggNum()!=0 && IsRetStationReady()==TRUE 안쪽에 있다.
> 즉 출고대 신호가 켜져 있어야 청소가 돈다. 꺼져 있으면 ArrivedCheck 는 그 자리를 건너뛴다.

유형 E — 입고대/출고대 목록에 없음 (RGV 적재 · 대기 트랙)

해당 : 151, 152, 153, 154, 155, 156, 171, 157, 158, 159, 160

GetLinearStoStnNumPerCvPlc / GetLinearRetStnNumPerCvPlc 어디에도 없다.
그래서 StartInvokeCheck 와 ArrivedCheck 가 아예 돌지 않는다.
대신 CLib::GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 들어 있고, 아래가 처리한다.

| 함수 | 가드 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| NewStartRoutinePlc2() | m_nNum != 1 && m_nNum != 4 | 1층 RGV 적재 트랙을 순서대로 보며 출발시킨다 |
| NewStartRoutinePlc5() | m_nNum != 4 | 1층 신규 라인 쪽 |
| ReStartRoutine2() | m_nNum != 1 | 트랙 2032(작업대 171, 출고위치 결정대) 에서 빈 출고대로 다시 출발 |

PLC5(1F NEW)는 입고대/출고대 목록 자체가 비어 있어 157~160 은 전부 이 경로다.

유형 F — 231 (3F BOX BCR 이동 지시대)

입고대 seq 4 / 출고대 seq 3 이지만 IsStartNDestStation 도 IsDeleteDataStation 도 아니다.
대신 StartInvokeCheck 에 이 자리만의 예외가 있다 (Cv.cpp:456).

if(nStationNum == ECS_STN_POS_3F_BOX_231)

{

JOB->Arrived(JobItem.m_nLuggNum);   // 출발 지시와 동시에 도착 완료 처리

}

출발시키면서 그 자리에서 바로 도착 보고까지 올린다. 도착을 따로 기다리지 않는다.

3. 자리별 상세

PLC 02

작업대 101 — WCS트랙 217 / 원본트랙 2017

- 성격 : 유형 A 순수 입고대

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 0

- IsStartNDestStation FALSE — 출발하려면 트랙이 비어 있어야 한다.

작업대 102 — WCS트랙 224 / 원본트랙 2024

- 성격 : 유형 A 순수 입고대

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 2

- IsStartNDestStation FALSE — 출발하려면 트랙이 비어 있어야 한다.

작업대 103 — WCS트랙 206 / 원본트랙 2006

- 성격 : 유형 B 순수 출고대

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 0

- 그룹 105 의 도착 인정 자리다.

작업대 104 — WCS트랙 212 / 원본트랙 2012

- 성격 : 유형 B 순수 출고대

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 1

- 그룹 105 의 도착 인정 자리다.

작업대 105 — WCS트랙 2101 / 원본트랙 2101 — 1F 그룹 출고대

- 성격 : 유형 B 순수 출고대

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 4

- 그룹 목적지 — 목적지가 105 로 오면 103, 104 중 어디에 도착해도 완료로 본다.

작업대 107 — WCS트랙 218 / 원본트랙 2018

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 1

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 2

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- IsSizeChecker TRUE — 사이즈 체커로 표시된다.

작업대 108 — WCS트랙 225 / 원본트랙 2025

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 3

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 3

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- IsSizeChecker TRUE — 사이즈 체커로 표시된다.

작업대 151 — WCS트랙 204 / 원본트랙 2004

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 있고 NewStartRoutinePlc2/5 가 처리한다.

작업대 152 — WCS트랙 208 / 원본트랙 2008

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 있고 NewStartRoutinePlc2/5 가 처리한다.

작업대 153 — WCS트랙 216 / 원본트랙 2016

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 있고 NewStartRoutinePlc2/5 가 처리한다.

작업대 154 — WCS트랙 220 / 원본트랙 2020

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 있고 NewStartRoutinePlc2/5 가 처리한다.

작업대 155 — WCS트랙 259 / 원본트랙 2059

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 있고 NewStartRoutinePlc2/5 가 처리한다.

작업대 156 — WCS트랙 249 / 원본트랙 2049

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 있고 NewStartRoutinePlc2/5 가 처리한다.

작업대 171 — WCS트랙 232 / 원본트랙 2032

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- ReStartRoutine2() 가 이 트랙만 직접 다룬다 (Cv.cpp:2253 nTrackNum = CNV_STN_POS_1F_PLT_171).

PLC 03

작업대 200 — WCS트랙 311 / 원본트랙 3011

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 5

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 5

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

작업대 201 — WCS트랙 309 / 원본트랙 3009

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 4

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 4

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- 그룹 204 의 도착 인정 자리다.

작업대 202 — WCS트랙 306 / 원본트랙 3006

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 3

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 3

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- 그룹 204 의 도착 인정 자리다.

작업대 203 — WCS트랙 303 / 원본트랙 3003

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 1

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 1

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- 그룹 204 의 도착 인정 자리다.

작업대 205 — WCS트랙 312 / 원본트랙 3012

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 6

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 6

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- IsSizeChecker TRUE — 사이즈 체커로 표시된다.

작업대 206 — WCS트랙 304 / 원본트랙 3004

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 2

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 2

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- IsSizeChecker TRUE — 사이즈 체커로 표시된다.

작업대 207 — WCS트랙 301 / 원본트랙 3001

- 성격 : 유형 D 입출고 겸용 + DATA 삭제

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 0

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 0

- IsPalletMagazine TRUE — 유일. 입고대 신호가 바뀌는 순간 CCvTrackInfo::SetStoStationReady(CvTrackInfo.cpp:425) → SendPMStoRequest()(:682) 로 상위에 팔레트 매거진 입고 요청(CMD_PM_STO_REQ)을 올린다. 조건 IsPalletMagazine && m_bStoStationReady && m_nLuggNum == 0. 화면 상태도 화물감지센서 대신 m_bStoStationReady 를 쓴다(CvTrackInfo.cpp:161).

- IsDeleteDataStation TRUE — 도착하면 WriteTrackInfo(트랙, 0, …) 로 작번을 지운다.

- IsStartNDestStation FALSE — 출발하려면 트랙이 비어 있어야 한다.

작업대 208 — WCS트랙 357 / 원본트랙 3057

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 7

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 7

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- 그룹 204 의 도착 인정 자리다.

작업대 209 — WCS트랙 358 / 원본트랙 3058

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 8

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 8

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- IsSizeChecker TRUE — 사이즈 체커로 표시된다.

PLC 04

작업대 211 — WCS트랙 407 / 원본트랙 4007

- 성격 : 유형 A 순수 입고대

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 0

- IsStartNDestStation FALSE — 출발하려면 트랙이 비어 있어야 한다.

작업대 221 — WCS트랙 419 / 원본트랙 4019

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 2

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 1

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- 그룹 목적지 — 목적지가 221 로 오면 221, 222 중 어디에 도착해도 완료로 본다.

- 그룹 221, 222 의 도착 인정 자리다.

작업대 222 — WCS트랙 420 / 원본트랙 4020

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 3

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 2

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- 그룹 목적지 — 목적지가 222 로 오면 221, 222 중 어디에 도착해도 완료로 본다.

- 그룹 221, 222 의 도착 인정 자리다.

작업대 231 — WCS트랙 428 / 원본트랙 4028

- 성격 : 유형 F 231 전용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 4

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 3

- StartInvokeCheck 안에 이 자리만의 예외가 있어, 출발 지시와 동시에 JOB->Arrived() 를 부른다 (Cv.cpp:456).

작업대 241 — WCS트랙 434 / 원본트랙 4034

- 성격 : 유형 B 순수 출고대

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 5

- 그룹 목적지 — 목적지가 241 로 오면 4032, 4033, 4034 중 어디에 도착해도 완료로 본다.

작업대 242 — WCS트랙 431 / 원본트랙 4031

- 성격 : 유형 B 순수 출고대

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 4

- 그룹 목적지 — 목적지가 242 로 오면 4029, 4030, 4031 중 어디에 도착해도 완료로 본다.

작업대 251 — WCS트랙 415 / 원본트랙 4015

- 성격 : 유형 D 입출고 겸용 + DATA 삭제

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 1

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 0

- IsDeleteDataStation TRUE — 도착하면 WriteTrackInfo(트랙, 0, …) 로 작번을 지운다.

- IsStartNDestStation FALSE — 출발하려면 트랙이 비어 있어야 한다.

PLC 05

작업대 157 — WCS트랙 506 / 원본트랙 5006

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 있고 NewStartRoutinePlc2/5 가 처리한다.

작업대 158 — WCS트랙 512 / 원본트랙 5012

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 있고 NewStartRoutinePlc2/5 가 처리한다.

작업대 159 — WCS트랙 518 / 원본트랙 5018

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 있고 NewStartRoutinePlc2/5 가 처리한다.

작업대 160 — WCS트랙 524 / 원본트랙 5024

- 성격 : 유형 E 목록 없음 (RGV/대기)

- 입고대/출고대 목록에 없어 StartInvokeCheck / ArrivedCheck 가 돌지 않는다.

- GetRgvLoadingTrack / GetWaitTrackPerPlc 목록에 있고 NewStartRoutinePlc2/5 가 처리한다.

PLC 06

작업대 212 — WCS트랙 651 / 원본트랙 6051

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 1

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 1

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- 그룹 204 의 도착 인정 자리다.

작업대 213 — WCS트랙 646 / 원본트랙 6046

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 0

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 0

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- 그룹 204 의 도착 인정 자리다.

작업대 214 — WCS트랙 652 / 원본트랙 6052

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 3

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 3

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- IsSizeChecker TRUE — 사이즈 체커로 표시된다.

작업대 215 — WCS트랙 647 / 원본트랙 6047

- 성격 : 유형 C 입출고 겸용

- 입고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+0 의 비트 2

- 출고대 신호 : ParsingExtraFrame 워드+2 의 비트 2

- IsStartNDestStation TRUE — 출발하려면 트랙에 작번이 있어야 한다.

- IsSizeChecker TRUE — 사이즈 체커로 표시된다.

4. 참고 — 확인에 쓴 자리

| 무엇 | 파일:줄 |
| --- | --- |
| 주기 호출 순서 | EcsSv/CvThreadProc.cpp:44~71 |
| 신호 파싱 | EcsSv/Cv.cpp:132 ParsingExtraFrame |
| 출발 지시 | EcsSv/Cv.cpp:389 StartInvokeCheck |
| 도착 처리 | EcsSv/Cv.cpp:1054 ArrivedCheck |
| DATA 삭제(작업 없음) | EcsSv/Cv.cpp:1075 |
| DATA 삭제(도착 후) | EcsSv/Cv.cpp:1200 |
| 결정대 재출발 | EcsSv/Cv.cpp:2248 ReStartRoutine2 |
| 입고대 목록 | EcsSv/Lib.cpp:133 GetLinearStoStnNumPerCvPlc |
| 출고대 목록 | EcsSv/Lib.cpp:191 GetLinearRetStnNumPerCvPlc |
| 출발지겸도착지 | EcsSv/Lib.cpp:2469 IsStartNDestStation |
| 팔레트 매거진 | EcsSv/Lib.cpp:2500 IsPalletMagazine |
| 그룹 도착 판정 | EcsSv/Lib.cpp:3391 IsArrivedToRetStation |
| DATA 삭제 대상 | EcsSv/Lib.cpp:3455 IsDeleteDataStation |
| 사이즈 체커 | EcsSv/Lib.cpp:3466 IsSizeChecker |
| 매거진 입고 요청 | EcsSv/CvTrackInfo.cpp:225 / 425 / 682 |
| 상수 | Common/Include/Ecs/EcsDef.h |