원본 ECS(VC++6.0) 3층 SC(크레인) 동작 정리

크레인 한 대가 1층과 3층을 같이 본다. 그 중 3층 쪽이 어떤 상태에서
어떤 함수로 어떤 순서에 처리되는지를 정리한 것이다.

- 원본 소스 : D:\인수인계\한국단자\Ecs Server\EcsSv (2026-01-09 판)

- 상수 : Common\Include\Ecs\EcsDef.h, Common\Include\Ecs\EcsEnv.h

- 짝이 되는 문서 : 원본ECS_스테이션_동작정리.md (CV 쪽 작업대 정리)

- 이 문서도 소스에서 표를 기계적으로 뽑아 만들었다. 손으로 적은 값이 아니다.

0. 먼저 알아야 할 것

크레인 하나가 층을 두 개 본다 — RANK

크레인은 층을 이름으로 구분하지 않는다. H/S 자리 번호(RANK) 로만 구분한다.

| RANK | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| RANK_1 | 1 | 1층 입고 H/S |
| RANK_2 | 2 | 1층 출고 H/S |
| RANK_3 | 3 | 3층 입고 H/S |
| RANK_4 | 4 | 3층 출고 H/S |

기동할 때 CEcsDoc::InitEquip() (EcsDoc.cpp:1489) 이
CLib::GetScHSTrackPerRank(호기, RANK) 를 돌려 RANK ↔ CV 트랙을 묶어 둔다.

for(int j=1; j<=CLib::GetScHSCnt(i); j++)

{

int nTrackNum = CLib::GetScHSTrackPerRank(i, j);

pCvTrackInfo  = GetCvTrackInfo(nTrackNum);

if(pCvTrackInfo == NULL)  continue;

m_pScInfo[i]->SetRankCvTrack(j, pCvTrackInfo);      // RANK -> 트랙

}

그 다음부터 크레인 코드는 GetRankCvTrackInfo(RANK_3) 한 줄로
3층 입고 H/S 트랙을 꺼내 쓴다. 층 이름은 코드 어디에도 없다.

호기별 H/S 트랙 — Lib.cpp:534 GetScHSTrackPerRank

| 호기 | 창고 | 포크 | RANK_1 1F입고 | RANK_2 1F출고 | RANK_3 3F입고 | RANK_4 3F출고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC_1 | BOX | Twin | 4020 / 4019 | 4010 / 4011 | — | — |
| SC_2 | PLT | Single | 2002 | 2003 | 3016 | 3017 |
| SC_3 | PLT | Single | 2010 | 2007 | 3026 | 3024 |
| SC_4 | PLT | Single | 2014 | 2015 | 3031 | 3032 |
| SC_5 | PLT | Single | 2022 | 2021 | 3039 | 3038 |
| SC_6 | PLT | Single | 2057 | 2058 | 3044 | 3045 |
| SC_7 | PLT | Single | 2054 | 2048 | 3054 | 3048 |
| SC_8 | PLT NEW | Single | 5003 | 5004 | 6003 | 6004 |
| SC_9 | PLT NEW | Single | 5009 | 5010 | 6009 | 6010 |
| SC_10 | PLT NEW | Single | 5015 | 5016 | 6015 | 6016 |
| SC_11 | PLT NEW | Single | 5021 | 5022 | 6021 | 6022 |

- SC_1_HS_CNT = 2, 나머지는 전부 4다. SC_1(BOX 크레인)만 3층 랭크가 없다. SC_1 의 RANK_1/RANK_2 는 4020/4010 인데, 이건 3층 BOX 라인이라 1층이 아니다. 즉 SC_1 은 "1층/3층" 이 아니라 "포크1/포크2" 로 두 자리를 쓴다.

- SC_2~SC_7 은 1층 = PLC02(2xxx), 3층 = PLC03(3xxx)

- SC_8~SC_11 은 1층 = PLC05(5xxx), 3층 = PLC06(6xxx)

목적지 작업대가 층을 정한다 — Lib.cpp:2343 CLib::GetRank

출고 작업이 1층으로 나갈지 3층으로 나갈지는 도착 작업대 번호 하나로 정해진다.

| 도착 작업대 | RANK | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 103, 104, 105 | RANK_2 | 1층 출고 H/S 로 |
| 200~209, 212~215 | RANK_4 | 3층 출고 H/S 로 |
| 211, 221, 222, 231, 241, 242, 251 | RANK_2 | 3층 BOX (SC_1 의 RANK_2) |
| HS_01~06, HS_11 | RANK_1 | H/S 직행 |
| 101, 102, 107, 108, 151~156, 171 | ECS_ERROR | 출고 목적지가 될 수 없는 자리 |

여기에 예외가 하나 있다. 창고간 이동(JOB_PATTERN_AISLE)은 목적지를 안 본다.

int CJobItem::GetRank()

{

if(GetPattern() == JOB_PATTERN_AISLE)

//      return RANK_2;    // 원본 소스

return RANK_4;    // 수정본 소스   <- 2011.02.06 RTV->C/V 교체건

return CLib::GetRank(m_nDestPos);

}

호기 이동은 원래 1층으로 빼던 것을 3층으로 빼도록 바꿔 놓았다.
CJob::FetchScRetJobByScNumberNPriority (Job.cpp:1002) 에도 같은 수정이 들어 있다.

크레인에서 읽는 값 — CSc::ReadStatus (Sc.cpp:54)

D95 부터 36 워드를 읽는다 (Melsec Q).

| 주소 | 뜻 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- |
| D95 | 지상반 모드 (SC_MODE_ONLINE '1') | IsReadyToWork, IsFinishTheWork |
| D100 L | 자동/수동 (SC_MODE_AUTO '1') | 〃 |
| D100 H | 화물 적재 (SC_PROD_EMPTY '0') | IsFinishTheWork |
| D101 | 상태 '0'대기 '1'아이들 '2'이동 '4'에러 | IsReadyToWork, ErrorCheck |
| D102 / D103 | 주행 / 승강 위치 | 화면 표시 |
| D105 | 에러 코드 | ErrorCheck, ErrorRoutine |
| D106 L / H | 포크1 / 포크2 에러 상태 | 이중입고 재지정 |
| D109 | Active (SC_ACTIVE '1') | IsReadyToWork |
| D110 | 트랜잭션 (SC_TRN_COMPLETE '3') | IsFinishTheWork |
| D111 | 작업 종류 | 화면 표시 |
| D112 | 포크1 작업번호 | 지시가 먹었는지 확인, 완료 판정 |
| D113~D116 / D117~D120 | 포크1 출발 / 도착 정보 | 화면 표시 |
| D122 | 포크2 작업번호 | 〃 |
| D123~D126 / D127~D130 | 포크2 출발 / 도착 정보 | 〃 |

크레인에 쓰는 값 — 지시는 전부 D171 부터 22 워드

| D171 | 지시 | 함수 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 입고 | Store (Sc.cpp:1834) |
| 2 | 출고 | Retrieve (Sc.cpp:1920) |
| 3 | H/S → H/S (작업대 이동) | HsToHs (Sc.cpp:2006) |
| 4 | 랙투랙 | RackToRack (Sc.cpp:2068) |

| 주소 | 입고 | 출고 |
| --- | --- | --- |
| D172 | 포크1 작업번호 | 포크1 작업번호 |
| D173/D174/D175 | — | 출발 Bank / Bay / Level |
| D176 | 출발 H/S 번호 | — |
| D177/D178/D179 | 도착 Bank / Bay / Level | — |
| D180 | — | 도착 H/S 번호 |
| D181 | 포크 사용 (0=1번, 1=양쪽, 2=2번) | 〃 |
| D182~D190 | 포크2 몫, 위와 같은 배치 | 〃 |
| D191 | 1 (쓰기 완료) | 1 |

H/S 번호 자리에 들어가는 값이 곧 RANK 번호다.

int CSc::GetScSelfStoHS(int nRank) { return nRank; }

int CSc::GetScSelfRetHS(int nRank) { return nRank; }

즉 3층 입고면 D176 = 3, 3층 출고면 D180 = 4 가 그대로 나간다.
1층이면 1 과 2 다. 크레인 PLC 는 이 숫자만 보고 층을 판단한다.

1. 매 주기에 도는 함수 — CSc::ThreadProc (Sc.cpp:2556)

400ms 마다 한 바퀴다.

HoldConnection()          D299 에 살아있음 표시 (Melsec Q 는 아무것도 안 함)

SendUpdateMsg(NOTIFY_SEND)

ReadStatus()  실패 -> ErrorCheck()                          7 번 연속 실패하면 통신에러로 확정

성공 -> 상태가 SC_STA_ERROR 면 ErrorCheck() + ErrorRoutine()

아니면  IsInvoke() ? CompleteCheck() : InvokeCheck()

IsInvoke() 는 SC_INFO->m_bInvoke 한 개다 (Sc.cpp:2336).
지시를 냈으면 완료만 보고, 안 냈으면 새 지시만 본다. 두 가지가 섞이지 않는다.

2. 상태 → 함수 순서

2-1. 3층 입고 — RANK_3

| 상태 | 도는 함수 / 조건 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 평상시 — 3층 입고 H/S 화물 없음, 지시 없음, ONLINE·AUTO | InvokeCheck() → StoreRoutine() → StoreRoutine(RANK_3) pCvTrackInfo->GetLuggNum() == 0 이라 즉시 FALSE | 아무 일 없음 |
| CV 가 화물을 올려놓음 — 입고 H/S 에 화물 있고 Up | CV 쪽 ParsingExtraFrame 워드 +4 비트 → SetStoHomeStandReady(TRUE) 작업번호는 CV 가 WriteTrackInfo 로 미리 써 둔 것 | IsStoHomeStandReady() TRUE, GetLuggNum() != 0 |
| 입고 지시 판단 | StoreRoutine(RANK_3) (Sc.cpp:417) ① m_bStoreSuspend 면 중단 ② JOB->Find(작번) — 못 찾으면 로그 남기고 중단 ③ IsStoPalletValid(JobItem) (Sc.cpp:2341) ④ 패턴이 JOB_PATTERN_SITE 면 SiteToSiteRoutine(RANK_3) 로 빠짐 ⑤ ReadStatus() 다시 읽어 에러면 중단 | 통과하면 지시 |
| 입고 지시 전송 | Store(작번, 목적 LOC, 0, "", GetScSelfStoHS(RANK_3)) → D171=1, D176=3, D177/178/179 = Bank/Bay/Level | m_bInvoke = TRUE m_nPrevRtn = ROUTINE_STORE m_nStoPrevRtn = RANK_3 JOB_STA_SC_OPER_INVOKE |
| 지시가 먹었는지 확인 (m_bAutoScEStop 켰을 때만) | 2 초 뒤 ReadStatus(), D112 ≠ 지시한 작번이면 실패 4 번 연속 실패하면 EStop() | 실패면 FALSE 로 되돌아감 |
| 전송은 실패했는데 크레인은 움직임 | 3 초 뒤 ReadStatus(), D112 == 작번이면 "전송 실패 하였으나 설비가 구동하므로 DATA Setting" | 성공과 같은 상태로 맞춰 놓음 |
| 랙에 넣는 중 | IsInvoke() TRUE → CompleteCheck() 만 돈다 IsFinishTheWork() 가 FALSE 라 매번 그냥 나감 | 대기 |
| 입고 완료 | IsFinishTheWork() (ScInfo.cpp:1594) TRUE = ONLINE·AUTO·ACTIVE + 상태 WAIT/IDLE + SC_PROD_EMPTY + SC_TRN_COMPLETE + D112 == 내부 작번 | m_bInvoke = FALSE JOB->Complete(작번, SC_JOB_TYPE_STORE) 작업 삭제 |

IsStoPalletValid 가 막는 것 (Sc.cpp:2341)

패턴이 STO / SITE / AISLE 중 하나가 아니면      -> "작업패턴 이상"

패턴이 STO 인데 JobItem.GetStackerNum() != 내 호기 -> "SC#n 입고 되어야 합니다"

창고 확인(m_nDestWareHouse) 과 창고간 이동의 호기 확인은 주석 처리되어 있다.

2-2. 3층 출고 — RANK_4

| 상태 | 도는 함수 / 조건 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 평상시 | InvokeCheck() → RetrieveRoutine() → RetrieveRoutine(RANK_4) IsRetHomeStandReady() FALSE 면 즉시 중단 | 아무 일 없음 |
| 3층 출고 H/S 가 비고 Up | CV 쪽 ParsingExtraFrame 워드 +6 비트 → SetRetHomeStandReady(TRUE) (출고 H/S 는 화물 없고 Up 이 준비 상태다) | IsRetHomeStandReady() TRUE |
| 앞 화물이 아직 안 나갔는지 확인 | IsPrevPalletOnRetHS(트랙ID) (Sc.cpp:2387) → JOB->FetchOnTheRetHomeStandJob(트랙) 이 뭔가 찾으면 "출고HS상태 이상으로 출발 못하고 있습니다" 띄우고 중단 | 앞 작업이 남아 있으면 새 출고 안 냄 |
| 출고 작업 고르기 | JOB->FetchScRetJobByScNumberNPriority(호기, RANK_4) (Job.cpp:1002) ① 상태가 JOB_STA_SC_OPER_REQUEST 인 것만 ② 패턴이 RET 또는 AISLE, 출발 호기가 나인 것만 ③ AISLE 이면 GetRank() == RANK_4 && nRank == RANK_4 일 때 바로 반환 ④ 아니면 GetRank() == nRank 인 것 중 우선순위 큰 것, 같으면 먼저 등록된 것 | 없으면 중단 |
| 202 피킹대 제한 | 도착지가 202 이고, 201/203 에 대기 작업이 있고, 진행 중인 202 작업 수 ≥ m_nLimitStn202Picking2 면 그 작업은 건너뛴다 | 202 쏠림 방지 |
| 출고 지시 전송 | ReadStatus() 다시 읽어 에러면 중단 Retrieve(작번, 시작 LOC, 0, "", GetScSelfRetHS(RANK_4)) → D171=2, D180=4, D173/174/175 = Bank/Bay/Level | m_bInvoke = TRUE m_nPrevRtn = ROUTINE_RETRIEVE m_nRetPrevRtn = RANK_4 SetDestTrack(3층 출고 H/S 트랙ID) JOB_STA_SC_OPER_INVOKE |
| 지시 확인 / 가짜 실패 처리 | 입고와 완전히 같다 (2 초 후 D112 확인 → 4 회 실패 시 EStop, 3 초 후 D112 == 작번이면 DATA Setting) |  |
| 랙에서 꺼내 오는 중 | CompleteCheck() 만 돈다 | 대기 |
| 3층 출고 H/S 에 내려놓음 | IsFinishTheWork() TRUE → CompleteCheck() (Sc.cpp:1184) m_ucInternalJobType == SC_JOB_TYPE_RETRIEVE 갈래 | JOB->SetDestTrack(작업, GetDestTrack()) JOB_STA_CV_OPER_REQUEST JOB->Complete(작번, RETRIEVE, 1) |
| CV 가 받아 감 | CV 스레드의 RetInvokeCheck3() (PLC03) / RetInvokeCheck6() (PLC06) ① 트랙 작번 == 0 ② FetchCvRetJobByTrackNum ③ 상태가 JOB_STA_SC_OPER_INVOKE 면 return (크레인이 먼저 처리 중) ④ 상태가 JOB_STA_CV_OPER_REQUEST 가 아니면 skip ⑤ IsOnSensorIO(0) ⑥ WriteTrackInfo(트랙, 작번, 작업종류, 목적지) | JOB_STA_CV_OPER_INVOKE 이후는 CV 문서의 출고대 도착 처리로 넘어감 |

RetInvokeCheck3 안의 Sleep(0) 은 주석 그대로
"크래인이 먼저 작업정보를 수신한것을 처리하기 위해서 연산 우선권을 다른 스레드에게 넘겨줌" 이다.
크레인 스레드와 CV 스레드가 같은 트랙을 동시에 만지는 것을 막는 유일한 장치다.

2-3. 3층 안에서 작업대끼리 옮기기 — SITE

입고 H/S 에 올라온 화물의 패턴이 JOB_PATTERN_SITE 면 랙에 넣지 않고
바로 다른 H/S 로 넘긴다.

| 상태 | 도는 함수 / 조건 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 입고 H/S 에 SITE 화물 도착 | StoreRoutine(RANK_3) 안에서 GetPattern() == JOB_PATTERN_SITE → SiteToSiteRoutine(RANK_3) (Sc.cpp:944) |  |
| 목적지 랭크 확인 | JobItem.GetRank() 가 ECS_ERROR 면 중단 GetRankCvTrackInfo(그 랭크) 의 IsRetHomeStandReady() 가 아니면 중단 | 도착 H/S 가 비어 있어야 함 |
| 지시 전송 | HsToHs(작번, GetScSelfStoHS(출발랭크), GetScSelfRetHS(도착랭크)) → D171=3, D176=출발 H/S 번호, D180=도착 H/S 번호 | m_ucInternalJobType = SC_JOB_TYPE_SITE_TO_SITE m_nPrevRtn = ROUTINE_RETRIEVE |
| 완료 | CompleteCheck() 의 SITE 갈래 | SetDestTrack → JOB_STA_CV_OPER_REQUEST (JOB->Complete 는 부르지 않는다 — 작업이 안 끝났으니까) |

2-4. 랙투랙

층과 무관하다. 입고/출고가 둘 다 못 나갈 때만 돈다.

| 상태 | 도는 함수 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 입고·출고 모두 낼 것이 없음 | RackToRackRoutine() (Sc.cpp:1069) JOB->FetchScRackToRackJobByScNumber(호기) | 없으면 아무 일 없음 |
| 지시 | RackToRack(작번, 출발 LOC, 도착 LOC, ...) → D171=4 | m_ucInternalJobType = SC_JOB_TYPE_RACK_TO_RACK m_nPrevRtn = ROUTINE_STORE |
| 완료 | CompleteCheck() 의 랙투랙 갈래 | JOB->Complete(작번, SC_JOB_TYPE_STORE) |

2-5. 에러

| 상태 | 도는 함수 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| D101 == SC_STA_ERROR | ErrorCheck() (Sc.cpp:1534) 같은 에러코드가 계속이면 한 번만 처리 (m_wPrevErrCode) | 로그 + HOST->Error(...) 보고 |
| 공출고 (SC_ERR_CODE_EMPTY_RETRIEVE) | 입고 작업 중에 났으면 "SC 로직체크" 만 남기고 끝 출고 중이면 EQUIP_ERRORKIND_RET_EMPTY 로 상위 보고 |  |
| 이중입고 (SC_ERR_CODE_DUAL_STORE) | JOB_STA_ERR_DUAL_STO 로 바꾸고 상위 보고 이어서 ErrorRoutine() (Sc.cpp:1382) 이 JOB->FetchDualStoJobByScNumber(호기) 로 재지정 로케이션을 받아 패턴에 따라 Store 또는 RackToRack 재전송 | 자동 재지정 |
| 통신 두절 | ReadStatus() 7 회 연속 실패 → SC_ERR_CODE_COMM_ERROR + SC_STA_ERROR |  |

2-6. 보조 지시 (사람이 누르는 것)

| 함수 | D171 / 주소 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| CallToHome() (Sc.cpp:2172) | 홈 복귀 | 완료 시 CompleteCheck 가 작번만 지우고 나감 |
| EStop() (:2194) | 비상정지 | 지시 오류 4 회 누적 시 자동 호출 |
| Active() / Stop() (:2212 / :2229) | 기동 / 서행정지 | Stop 은 지상반 데이터를 유지한다 |
| Reset() (:2246) | 에러 리셋 |  |
| Delete(포크) (:2263) | 현 작업 DATA 삭제 | 지금은 자동 호출부가 전부 주석 처리됨 |
| RcMode(bOnLine) (:2285) | 지상반 온라인/오프라인 |  |

3. 1층과 3층 중 어느 쪽을 먼저 하는가

InvokeCheck() (Sc.cpp:214) 는 입고와 출고를 번갈아 본다.

void CSc::InvokeCheck()

{

if (SC_INFO->IsReadyToWork() == FALSE)  return;

switch (SC_INFO->m_nPrevRtn) {

case ROUTINE_STORE:                     // 직전이 입고였으면

if (RetrieveRoutine())    return;   //   출고를 먼저

if (StoreRoutine())       return;

if (RackToRackRoutine())  return;

break;

case ROUTINE_RETRIEVE:                  // 직전이 출고였으면

if (StoreRoutine())       return;   //   입고를 먼저

if (RetrieveRoutine())    return;

if (RackToRackRoutine())  return;

break;

}

}

IsReadyToWork() (ScInfo.cpp:1620) 는 이 중 하나라도 걸리면 FALSE 다.

m_bInvoke                    이미 지시를 냈다

m_ucRcMode  != ONLINE        지상반 오프라인

m_ucScMode  != AUTO          수동 모드

m_ucActive  != SC_ACTIVE     정지 상태

m_ucStatus  == SC_STA_MOVE   이동 중

m_ucStatus  == SC_STA_ERROR  에러

그 다음 입고 안에서 1층/3층, 출고 안에서 1층/3층 을 다시 번갈아 본다.
StoreRoutine() (Sc.cpp:259) 과 RetrieveRoutine() (Sc.cpp:321) 이 같은 모양이다.

// 1층과 3층 트랙이 둘 다 입고 준비되어 있는 경우에만 가중치를 본다

if (pTrack1 && pTrack1->IsStoHomeStandReady() && pTrack3 && pTrack3->IsStoHomeStandReady())

{

if ((nWeightRank == RANK_1) || (nWeightRank == RANK_3))

{

nNormalRank = (nWeightRank == RANK_1) ? RANK_3 : RANK_1;

if (GetHsWorkCount(nWeightRank) < nWeightValue)      // 가중치 층을 nWeightValue 번까지 몰아준다

if (StoreRoutine(nWeightRank)) { AddHsWorkCount(nWeightRank); InitHsWorkCount(nNormalRank); return TRUE; }

if (StoreRoutine(nNormalRank))     { AddHsWorkCount(nNormalRank); InitHsWorkCount(nWeightRank); return TRUE; }

...

}

}

InitHsWorkCount(RANK_1);  InitHsWorkCount(RANK_3);

switch (m_nStoPrevRtn) {                                     // 초기값 RANK_1

case RANK_1:  if(StoreRoutine(RANK_3)) return TRUE;  if(StoreRoutine(RANK_1)) return TRUE;  break;

case RANK_3:  if(StoreRoutine(RANK_1)) return TRUE;  if(StoreRoutine(RANK_3)) return TRUE;  break;

}

정리하면 이렇다.

| 조건 | 하는 일 |
| --- | --- |
| 1층·3층 H/S 가 둘 다 준비됐고 m_nStoWeightRank 가 1 또는 3 | 그 층을 m_nStoWeightValue 번 연속 먼저 처리, 그 다음 반대 층 |
| 그 외 (한쪽만 준비됐거나 가중치 설정 안 함) | m_nStoPrevRtn 의 반대 층부터 시도 — 순수 교대 |

- 출고 쪽은 m_nRetWeightRank / m_nRetWeightValue 로 RANK_2 ↔ RANK_4 를 같은 식으로 가른다.

- 두 값 모두 기본이 0 (= 가중치 없음) 이라, 실제로는 아래쪽 순수 교대만 돈다. 소스 주석에도 // 0 // 2 로 적혀 있고 nNormalRank 계산 옆에는 // 사용안함? 이 붙어 있다.

- 카운터는 AddHsWorkCount / InitHsWorkCount 로 층마다 따로 센다. 가중치를 안 쓰는 경로에 들어오면 매번 둘 다 0 으로 지운다.

4. 3층에만 있는 제약

4-1. 3층 진입 대수 제한 — CCv::MovingTrackCheckPlc3 (Cv.cpp:2495)

크레인이 아니라 CV(PLC03) 쪽 이지만, 3층 출고 흐름을 실제로 조이는 것은 이쪽이다.
피킹 라인 세 줄마다 "지금 라인 안에 몇 개가 돌고 있는지" 를 세서
한도를 넘으면 대기 트랙에서 출발 허가를 안 준다.

| 라인 | 대기 트랙 | 작업 트랙 (여기 있는 화물 수를 센다) | 한도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 피킹 1 (201) | 3018, 3023 | 3007~3014, 3019~3021 (11개) | m_nLimitStn201Picking1 |
| 피킹 3 (203) | 3033, 3037 | 3002~3005, 3027~3029, 3034~3036 (10개) | m_nLimitStn203Picking3 |
| 피킹 4 (208) | 3046, 3049 | 3055~3059, 3041, 3042, 3047, 3050~3052 (11개) | m_nLimitStn208Picking4 |

현재수 = 작업 트랙 중 작번이 있는 개수

+ 대기 트랙 중 출발준비신호(IsReadyStartToMove)가 이미 On 이면서 작번이 있는 개수

현재수 >= 한도  -> 그 라인의 대기 트랙은 건드리지 않는다 (진입 금지 유지)

현재수 <  한도  -> 작번이 있고 아직 출발준비가 아닌 대기 트랙에 비트를 세운다 (진입 허가)

비트 자리 k = 2*라인 + 대기트랙순번  ->  D558 한 워드에 6 비트

PLC06 쪽에도 같은 일을 하는 MovingTrackCheckPlc6() 이 있다.

4-2. 202 피킹대 동시 작업 수 제한

FetchScRetJobByScNumberNPriority 안에 박혀 있다 (Job.cpp:1002).
크레인이 3층 출고 작업을 고를 때 202 로 갈 작업을 걸러 낸다.

nCount202 = 피킹 작업 중 도착지 202 이고 상태가 SC_OPER_REQUEST 가 아닌 것

+ 트랙 3006(=202) 에 피킹 작업이 실물로 있는데 작업목록에는 없는 경우 1 더함

nCountEtc = 피킹 작업 중 도착지가 201 또는 203 인 것

도착지 202 && nCountEtc > 0 && nCount202 >= m_nLimitStn202Picking2  ->  이 작업은 건너뛴다

201/203 에 아무것도 없으면 제한하지 않는다. 202 만 쏠릴 때만 막는다.

4-3. 호기 이동은 3층으로만 나간다

CJobItem::GetRank() 와 FetchScRetJobByScNumberNPriority 양쪽에서
JOB_PATTERN_AISLE 을 RANK_4 로 고정해 두었다 (2011.02.06 RTV→C/V 교체건).
원본은 RANK_2 (1층) 였고, 지금도 원본 줄이 주석으로 남아 있다.

5. 한눈에 보는 3층 출고 한 바퀴

[상위]  출고 지시 (도착 작업대 = 200~209 / 212~215)

|

|  CLib::GetRank(도착 작업대) -> RANK_4

v

[JOB]  JOB_STA_SC_OPER_REQUEST

|

|  CSc::ThreadProc 400ms

|  InvokeCheck -> RetrieveRoutine() -> RetrieveRoutine(RANK_4)

|     IsRetHomeStandReady()          3층 출고 H/S 가 비고 Up

|     IsPrevPalletOnRetHS()          앞 화물이 안 남아 있음

|     FetchScRetJobByScNumberNPriority(호기, RANK_4)   우선순위 -> 등록순

|     202 제한 통과

v

[크레인] Retrieve(...)  D171=2, D180=4, D173/174/175=Bank/Bay/Level

|     m_bInvoke = TRUE, SetDestTrack(3층 출고 H/S 트랙)

v

[JOB]  JOB_STA_SC_OPER_INVOKE

|

|  CompleteCheck -> IsFinishTheWork()

|     ONLINE + AUTO + ACTIVE + 상태 WAIT/IDLE + PROD_EMPTY + TRN_COMPLETE + D112 일치

v

[JOB]  JOB_STA_CV_OPER_REQUEST     (SetDestTrack 반영, JOB->Complete(RETRIEVE,1))

|

|  CCv::RetInvokeCheck3() / RetInvokeCheck6()

|     트랙 작번 0 + IsOnSensorIO(0) + WriteTrackInfo

v

[JOB]  JOB_STA_CV_OPER_INVOKE

|

|  MovingTrackCheckPlc3() 가 라인 진입을 허가해 줄 때까지 대기 트랙에서 정지

v

[CV]   StartInvokeCheck / ArrivedCheck  -> 작업대 도착  (CV 문서 참조)

6. 3층 출고 한 바퀴 — 1층과 다른 점만

|  | 1층 | 3층 |
| --- | --- | --- |
| 입고 H/S RANK | 1 | 3 |
| 출고 H/S RANK | 2 | 4 |
| 크레인에 나가는 H/S 번호 | D176=1 / D180=2 | D176=3 / D180=4 |
| CV PLC | PLC02 (SC_2~7) / PLC05 (SC_8~11) | PLC03 (SC_2~7) / PLC06 (SC_8~11) |
| CV 쪽 출고 H/S 출발 함수 | RetInvokeCheck2() / RetInvokeCheck5() | RetInvokeCheck3() / RetInvokeCheck6() |
| 라인 진입 제한 | 없음 (ReStartRoutine2 로 결정대→출고대만) | MovingTrackCheckPlc3/6 이 D558 로 진입 허가 |
| 피킹대 쏠림 제한 | 없음 | 202 동시 작업 수 제한 |
| 호기 이동(AISLE) 목적지 | 원본은 여기였음 | 지금은 이쪽으로 고정 |

7. 참고 — 확인에 쓴 자리

| 파일 | 줄 | 함수 |
| --- | --- | --- |
| Sc.cpp | 54 | ReadStatus |
| Sc.cpp | 214 | InvokeCheck |
| Sc.cpp | 259 / 321 | StoreRoutine() / RetrieveRoutine() — 층 교대 |
| Sc.cpp | 380 | StoreRoutine() — 주석 처리된 옛 판 |
| Sc.cpp | 417 / 713 | StoreRoutine(nRank) / RetrieveRoutine(nRank) |
| Sc.cpp | 944 / 1069 | SiteToSiteRoutine / RackToRackRoutine |
| Sc.cpp | 1184 | CompleteCheck |
| Sc.cpp | 1382 / 1534 | ErrorRoutine / ErrorCheck |
| Sc.cpp | 1834 / 1920 / 2006 / 2068 | Store / Retrieve / HsToHs / RackToRack |
| Sc.cpp | 2336~2490 | IsInvoke IsStoPalletValid IsPrevPalletOnRetHS GetScSelfStoHS GetScSelfRetHS IsRetPalletValid |
| Sc.cpp | 2556 | ThreadProc |
| ScInfo.cpp | 1548 / 1594 / 1620 | GetRankCvTrackInfo / IsFinishTheWork / IsReadyToWork |
| CvTrackInfo.cpp | 585 / 590 | IsStoHomeStandReady / IsRetHomeStandReady |
| Cv.cpp | 132 | ParsingExtraFrame — H/S 준비 비트 |
| Cv.cpp | 829 / 1003 | RetInvokeCheck3 / RetInvokeCheck6 |
| Cv.cpp | 2495 | MovingTrackCheckPlc3 |
| Lib.cpp | 384 / 448 | GetScStoHSTrack / GetScRetHSTrack — PLC 별 H/S 비트 순서 |
| Lib.cpp | 513 / 534 | GetScHSCnt / GetScHSTrackPerRank |
| Lib.cpp | 2343 | GetRank — 도착 작업대 → 랭크 |
| Job.cpp | 1002 | FetchScRetJobByScNumberNPriority |
| Job.cpp | 1327 / 1349 | FetchOnTheRetHomeStandJob |
| JobItem.cpp | 587 | CJobItem::GetRank |
| EcsDoc.cpp | 1489 | InitEquip — RANK ↔ 트랙 묶기 |